사업 검토 보고서

산란계 병아리 부화 및 중추 육성 사업

설비 구성 · 제조사 비교 · 암수 감별 · 사료 소요량

부화 규모: 1회 병아리 약 40,000마리  |  육성 규모: 중추 100,000마리 이상

작성일: 2026년 9월 27일

목차

# 요약

이 보고서는 산란계 병아리를 부화해 산란 직전(16~17주령)까지 키우는 사업에 필요한 설비, 제조사, 투자 규모, 운영 원칙을 정리한 검토 자료입니다.

| 핵심 항목 | 검토 결과 |
| --- | --- |
| 부화 설비 | 싱글스테이지 방식 권장. 매주 종란 약 47,000개 입란 기준으로 입란기 약 57,600개급 3대 + 발생기 2대 교대 운영 |
| 육성 설비 | 동당 3만~4만 수 × 3~4개 동, 올인올아웃. H형 다단 육추·육성 겸용 케이지 또는 에이비어리(동물복지형) |
| 암수 감별 | 부화 당일 감별 필수(깃털 감별·깃털색 감별·항문 감별). 키워서 육안으로 구별하면 8주에 수당 약 1.7~2.0kg 사료가 낭비됨 |
| 투자 규모(설비만) | 유럽산 부화장 약 15억~30억 원 / 중국산 약 3억~6억 원 중국산 H형 케이지 10만 수 약 1.8억~3.2억 원 / 유럽산 약 5.6억~11억 원 |
| 핵심 리스크 | 종란 수급, 수평아리 처리, AI(조류인플루엔자) 방역, 정전 대비, 중국산 장비의 A/S |

가격 중 일부만 공개 자료로 확인한 값이며, 나머지는 공개 정가가 없어 업계 관행으로 잡은 추정치입니다. 표마다 [출처]와 [추정]으로 구분했습니다. 실제 투자 결정 전에 반드시 견적을 받으세요.

# 1. 사업 전제와 선결 과제

## 1.1 암수 감별이 규모 계산의 출발점

산란계는 부화한 병아리의 약 50%가 수평아리라 산란용으로 쓸 수 없습니다. 따라서 ‘4만 마리 부화’는 곧 ‘암평아리 약 2만 마리’를 뜻합니다.

| 목표 | 필요 입란 수(부화율 85%) | 암평아리 |
| --- | --- | --- |
| 병아리 4만 마리 부화 | 약 47,000개 | 약 20,000마리 |
| 암평아리 4만 마리 확보 | 약 95,000개 | 약 40,000마리 |

## 1.2 종란 수급

- 종계장을 직접 운영하거나 종계 농장과 장기 공급 계약을 맺어야 합니다.

- 하이라인, 로만, 하이섹스 등 품종 라이선스와 감별 방식(깃털·깃털색)을 계약 단계에서 확인합니다.

## 1.3 인허가(국내)

- 축산법상 부화업과 가축사육업 허가·등록

- 가축전염병예방법상 방역시설 기준(소독시설, 울타리, 전실 등)

- 사육 밀도 기준과 AI 특별방역 규정은 자주 개정되므로 착공 전 관할 시·군 축산과에서 최신 기준 확인

## 1.4 부화장과 육성장 분리

방역 원칙상 가능하면 부지를 따로 둡니다. 같은 부지라면 최대한 떨어뜨리고 차량과 인력 동선을 완전히 분리합니다.

# 2. 부화 설비 (1회 병아리 4만 마리)

## 2.1 생산 계산

| 항목 | 수치 |
| --- | --- |
| 부화 기간 | 21일 (입란기 18일 + 발생기 3일) |
| 필요 종란 | 40,000 ÷ 0.85 ≈ 47,000개 / 회 |
| 매주 부화 시 입란기 용량 | 3회차 동시 수용 → 약 140,000~150,000개 |
| 발생기 | 1회차분(약 47,000~50,000개) + 세척 여유 → 2대 교대 운영 |

## 2.2 부화기 방식

| 방식 | 특징 | 권장 |
| --- | --- | --- |
| 싱글스테이지 (한 회차씩 넣고 빼는 방식) | 배아 성장에 맞춰 온도·습도·CO₂ 정밀 제어, 부화율 높음, 회차마다 세척·소독 가능 | 신규 사업 권장 |
| 멀티스테이지 (여러 회차 혼합) | 가격이 싸고 운영이 단순하지만 방역·부화율 면에서 불리 | 소규모·저예산 |

## 2.3 부화장 내부 동선 (한 방향 흐름)

- 종란 입고 → 훈증·소독실 → 선별실

- 종란 저장실(15~18℃, 습도 75~80%) → 예열실

- 입란실(Setter) 18일 → 18일째 검란·이란

- 발생실(Hatcher) 3일

- 병아리 처리실: 암수 감별, 마렉 백신 주사·분무 백신, 적외선 부리 다듬기

- 출하 대기실(24~26℃) → 출하

세척실, 기구 소독실, 폐기물(부화찌꺼기) 처리실은 별도 동선으로 둡니다.

## 2.4 부대 설비

- 공조(HVAC): 실별 양압·음압 관리, 온습도 제어, 입란실 CO₂ 관리

- 냉난방: 보일러와 칠러(부화 후반 배아 발열로 냉각수 필요)

- 비상 발전기: 필수. 정전 몇 시간이면 한 회차 전체를 잃을 수 있음

- 기타: 정수·연수 설비, 자동 이란기, 검란기, 병아리 카운터, 박스 적재기, 원격 알람

- 부화장 규모: 대략 800~1,200㎡ (업체 설계로 확정)

# 3. 중추 육성 설비 (10만 마리 이상)

## 3.1 사육 주기와 규모

- 사육 기간: 0~16/17주령, 이후 산란계사로 이동하거나 중추로 판매

- 올인올아웃 1주기: 17주 사육 + 2~3주 청소·소독 ≈ 20주

- 4만 수 회차를 6~7주 간격으로 입추하면 3개 동이 동시에 운영되어 최대 약 12만 수

- 권장 구성: 동당 3만~4만 수 × 3~4개 동, 동별 입추 시기를 엇갈려 운영

## 3.2 케이지 시스템

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| H형 다단 육추·육성 겸용 케이지 | 3~8단. 1일령부터 옮기지 않고 한 케이지에서 사육. 층마다 분뇨 벨트 |
| 에이비어리 육성 시스템 | 케이지 없이 다단 구조물을 오르내리며 사육. 동물복지형 산란계사로 보낼 중추에 필수 |
| 사육 밀도(참고) | 0~6주 약 100~150㎠/수, 6~17주 약 250~310㎠/수 (품종 매뉴얼과 국내 법적 기준 확인) |
| 건물 규모(예시) | 동당 3만~4만 수 기준 폭 약 14~16m × 길이 약 90~110m (단 수에 따라 다름) |

## 3.3 계사 자동화 설비

| 설비 | 요점 |
| --- | --- |
| 자동 급이 | 외부 사일로 → 오거 → 급이 호퍼 또는 체인. 주령별 사료 전환 |
| 자동 급수 | 높이 조절형 니플(육추용 컵 니플), 약품·백신 투여기 |
| 분뇨 처리 | 분뇨 벨트로 매일 배출, 건조장·퇴비화 시설 연계 |
| 환기 | 터널 환기 + 측벽 입기구, 대형 배기팬, 여름철 쿨링패드 |
| 난방 | 육추 초기 32~35℃. 온풍기 또는 온수 라디에이터, 바닥 단열 |
| 조명 | LED 조광(디밍). 육성기 점등 프로그램이 산란 시작과 성적을 좌우 |
| 환경 제어기 | 온도·습도·CO₂·암모니아·부압 자동 제어, 원격 모니터링, 정전·고온 알람 |
| 기타 | 비상 발전기, 자동 체중계, 폐사체 처리기 |

## 3.4 농장 방역 구성

- 외곽 울타리, 차량 소독조·소독기, 대인 소독실(샤워 인·아웃), 동별 전실

- 방조망과 쥐 차단, 사료 차량은 외부에서 사일로에 공급하는 구조

# 4. 전체 운영 흐름

- 종란 수급: 약 47,000개 / 주

- 부화장 21일 → 병아리 약 40,000마리 / 주

- 부화 당일 감별 → 암평아리 약 20,000마리 / 주

- 육성장: 6~7주 간격으로 동당 약 40,000마리 입추(2~3주분 암평아리)

- 16~17주 후 중추 출하 또는 자체 산란계사로 이동

매주 4만 마리를 부화하면 암평아리만 1년에 약 100만 마리가 나와 육성장 10만 마리 규모보다 훨씬 많습니다. 남는 병아리는 초생추(갓 부화한 병아리)로 다른 농가에 판매하는 구조가 되어야 수지가 맞습니다.

# 5. 제조사 비교

## 5.1 대형 부화기 · 유럽·북미

| 제조사 | 국가 | 대표 모델 | 용량(입란기) | 특징 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Petersime | 벨기에 | BioStreamer / HD, X-Streamer HD | 19,200~115,200개 | 배아 반응형 부화, HD는 같은 면적에 12% 더 입란, 공식 인증 중고 |
| Royal Pas Reform | 네덜란드 | SmartSetPro, SmartSense, SmartHatch | 최대 115,200개 | 대용량 싱글스테이지, 부화장 턴키 |
| HatchTech | 네덜란드 | MicroClimer 150·88 시리즈 | 대차 7,000~26,000개 | 균일한 미세기류, 발생기 내 급이·급수 |
| Chick Master | 미국·영국 | Avida Setter/Hatcher | 10,000~133,000개 | 북미 계열사 다수 사용 |
| Jamesway | 캐나다 | Platinum 2.0 (P10~P120) | 10,000~129,024개 | 모델 폭이 넓음 |

## 5.2 대형 부화기 · 중국

| 제조사 | 대표 모델 | 용량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beijing Yunfeng(云峰) | YFDF-57600 등 | 20,000~57,600개+ | 중국 최초 전자식 부화기 제조사, 1950년대부터 생산 |
| Sinopfe(Elite) | ELT-57600S Setter | 57,600개 | 9.6kW, 4.5×3.8×2.7m, 대차식 |
| Dezhou Weiqian(伟乾) | 캐비닛형 | 수백~수만 개 | 중·소형 위주, 시험 부화·보조용 |

## 5.3 H형 다단 육추·육성 겸용 케이지

| 제조사 | 국가 | 모델 | 특징 |
| --- | --- | --- | --- |
| Big Dutchman | 독일 | UNIVENT Starter / 680-plus | 육추 단·육성 단 구분, 분뇨 벨트 송풍 옵션 |
| Salmet | 독일 | S1000 · S1400 · S700 | 급이구 폭 조절 슬라이딩 게이트, S1400 칸 1400×750×660mm |
| Valli | 이탈리아 | Pullet rearing cage | 에어덕트 옵션, 케이지↔에이비어리 전환형 |
| Facco | 이탈리아 | Rearing housing(C3 등) | 다단 육성 케이지 + 케이지프리 육성 |
| Tecno | 이탈리아 | Pullets rearing | 급이·급수·환기 통합 제어 |
| LIVI | 중국 | H-Type Pullet Battery Cage | 0~7주 육추부터, 2만 5천 수 이상 무창 계사용 |
| RETECH | 중국 | H Type Pullet Cage | 용융아연도금 3·4단 |
| Big Herdsman(大牧人) | 중국 | Pullet Cage System | 3~8단, IoT·환경제어 통합, 중국 상위권 |

## 5.4 에이비어리 육성 시스템

| 제조사 | 국가 | 모델 | 특징 |
| --- | --- | --- | --- |
| Big Dutchman | 독일 | NATURA Primus(3단) · Filia(2단) | 산란 에이비어리로 자연스러운 전환 |
| Vencomatic | 네덜란드 | Bolegg Starter | 발달 단계별 조정, Bolegg Gallery·Terrace와 연계 |
| Facco | 이탈리아 | Libera Pullets | 운동 능력 발달 중심 설계 |
| Valli | 이탈리아 | 육성 에이비어리 · 전환형 | 규제 불확실 시 선택지 |
| Gofee / Hightop / FamTECH | 중국 | Pullet & Production Aviary | 자동 급이·급수·분뇨벨트 조합 |

# 6. 가격대와 투자 규모

기준: 매주 병아리 4만 마리 부화(입란기 57,600개급 3대 + 발생기 2대), 중추 10만 수 육성. 설비 본체만의 대략적인 범위이며 건물, 부지, 전기 인입, 인허가 비용은 제외했습니다. 환율은 1달러 약 1,400원, 1유로 약 1,550원으로 계산했습니다.

| 항목 | 유럽·북미산 | 중국산 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대형 입란기 1대(57,600개급) | 약 1.5억~2.5억 원 | 약 2,800만~4,200만 원 | 중국: 판매가 US$20~30k [출처] 유럽: [추정] |
| 부화장 설비 일체 | 약 15억~30억 원 | 약 3억~6억 원 | [추정] |
| H형 육성 케이지 10만 수 | 약 5.6억~11억 원 | 약 1.8억~3.2억 원 | 중국: 2만 수 US$25~45k EXW [출처] |
| 에이비어리 육성 10만 수 | 약 8억~20억 원 | 약 3억~6억 원 | [추정] |
| 계사 환경제어(동당) | 약 1억~3억 원 | 약 3천만~8천만 원 | [추정] |
| 수입 부대비용 | 장비가의 약 15~30% | 장비가의 약 15~30% | 운송·관세·통관·설치 [추정] |

## 6.1 견적 받을 때 확인할 것

- 부화기: 보증 부화율, 국내 설치 실적과 A/S 인력, 부품 재고 위치, 원격 모니터링, 정격 전력

- 케이지: 아연도금 두께(g/㎡), 수당 면적(㎠)과 급이구 길이, 단 수, 분뇨 벨트 재질, 국내 밀도 기준 충족

- 공통: EXW/FOB/CIF 조건, 설치·시운전 포함 여부, 380V 3상 60Hz 대응

- Big Dutchman, Petersime 등의 한국 대리점 견적과 해외 직수입 견적을 함께 비교

# 7. 암수 감별과 사료 소요량

## 7.1 감별 방법과 시기

상업용 산란계 부화장은 병아리를 키워서 암수를 가리지 않고, 부화 당일에 감별해 암평아리만 육추사로 보냅니다.

| 방법 | 가능 시기 | 정확도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 깃털 감별 | 부화 당일 | 약 95~99% | 화이트 계열(하이라인 W-36, 로만 LSL 등) |
| 깃털색 감별 | 부화 당일 | 약 98~99% | 브라운 계열. 암컷 갈색·적갈색, 수컷 흰색·노란색 |
| 항문 감별 | 부화 당일 | 약 95~98% | 전문 감별사 필요, 모든 품종 가능 |
| 알 속 감별 | 입란 9~13일째 | 약 95% 이상 | 독일·프랑스 도입, 국내는 초기 단계 |
| 육안(볏·체형) | 5~6주 추정, 8~12주 확실 | 주령에 따라 상승 | 상업용으로 쓰지 않음 |

## 7.2 주령별 사료 섭취량 (1마리 기준)

| 주령 | 1일 섭취량(g) | 해당 주 합계(kg) | 누적(kg) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1주 | 약 14 | 0.10 | 0.10 |  |
| 2주 | 약 19 | 0.13 | 0.23 |  |
| 3주 | 약 24 | 0.17 | 0.40 |  |
| 4주 | 약 28 | 0.20 | 0.60 |  |
| 5주 | 약 35 | 0.25 | 0.85 |  |
| 6주 | 약 39 | 0.27 | 1.12 | 육안 추정 시작 |
| 7주 | 약 42 | 0.29 | 1.41 |  |
| 8주 | 약 46 | 0.32 | 1.73 | 육안 감별 비교적 확실 |
| 10주 | 약 55 | 0.38 | 약 2.5 |  |
| 12주 | 약 62 | 0.43 | 약 3.4 |  |
| 17주 | 약 75~80 | 약 0.54 | 약 5.5~6.0 | 산란계사 이동 |

하이라인 브라운 등 대표 품종 사양 관리 지침 기준의 대략값입니다. 수평아리는 8주까지 누적 약 1.9~2.0kg으로 조금 더 먹습니다.

## 7.3 감별 시점에 따른 사료 손실 (4만 마리 부화 1회 기준)

| 감별 시점 | 수평아리 2만 마리 사료 | 사료비(kg당 약 700원) |
| --- | --- | --- |
| 부화 당일 | 0 kg | 0원 |
| 6주 후 육안 감별 | 약 22~24톤 | 약 1,600만 원 |
| 8주 후 육안 감별 | 약 38~40톤 | 약 2,700만 원 |

매주 부화하면 1년에 수억 원이 수평아리 사료로 나갑니다. 케이지 공간, 난방비, 백신비, 인건비도 따로 듭니다.

# 8. 권장 운영 방식과 다음 단계

## 8.1 권장 운영 방식

- 감별이 쉬운 품종의 종란 확보: 깃털 감별 또는 깃털색 감별 품종인지 계약 시 확인

- 부화장에 감별 라인 설치: 발생기 → 감별대 → 암평아리만 백신 접종 후 육추사로

- 수평아리 처리 경로 사전 확보: 국내 동물보호 규정에 맞는 처리 방법을 인허가 단계에서 함께 확인

- 알 속 감별 장기 검토: 유럽식 병아리 도태 규제 도입 가능성에 대비

## 8.2 결정이 필요한 사항

| 항목 | 선택지 |
| --- | --- |
| 사업 모델 | 초생추 판매 중심 / 중추 판매 / 자체 산란까지 |
| 부화 주기 | 매주 / 격주 / 월 1회 (부화기 대수 결정) |
| 육성 방식 | H형 케이지 / 에이비어리(동물복지형) |
| 부지 | 부화장·육성장 분리 가능 여부, 3상 대용량 전력, 지하수 |
| 견적 | 부화기 2~3곳, 케이지 2~3곳에 설계 포함 턴키 견적 요청 |

# 부록. 참고 자료

- Petersime BioStreamer HD: https://www.petersime.com/en/products/incubators/s-line-incubators/the-s-line-product-range/biostreamer-high-density/

- Pas Reform SmartSetPro: https://www.pasreform.com/en/solutions/2/incubation/12/smartsetprotm-setter

- HatchTech MicroClimer: https://hatchtech.com/our_solutions/hatchtech_microclimer_setters

- Chick Master Avida: https://www.agriexpo.online/prod/chickmaster/product-176872-65547.html

- Jamesway Single-Stage: https://jamesway.com/products/single-stage/

- Beijing Yunfeng: https://www.eggincubator.com/

- Sinopfe 57600 Setter: https://www.sinopfe.com/sale-13987730-advanced-57600pcs-single-stage-incubator-poultry-hatchery-machine.html

- Big Dutchman UNIVENT Starter: https://www.bigdutchman.com/en/egg-production/products/detail/univent-starter/

- Big Dutchman NATURA Primus: https://www.bigdutchmanusa.com/egg-production/products/housing-systems/cage-free-aviary-systems/natura-primus/

- Salmet S1400: https://salmet.com/product/s1400-cage-rearing-system/

- Valli Pullets: https://www.valli-italy.com/en/category-products/pullets/

- Facco Rearing: https://www.facco.net/en/prodotti/pulcinaia

- Vencomatic Cage-free: https://www.vencomaticgroup.com/cage-free-detail

- LIVI 20,000 pullet cage cost: https://www.livipoultryequipment.com/cost-of-20000-pullet-cage-system-h-type-pullet-equipment/

- RETECH H-type pullet cage: https://www.retechchickencage.com/retech-automatic-h-type-poultry-farm-pullet-chicken-cage-product/

- Big Herdsman pullet cage: https://bigherdsman.com/blogs/pullet-cage-system-for-poultry-farm-chick-rearing-and-future-egg-production/

- 제조사별 사진 카탈로그(웹): https://claude.ai/artifact/53LHXUacTYvg7RMLFM97jq